大気環境常時監視測定局空調機　応札仕様書

| 住所 |  |
| --- | --- |
| 商号又は名称 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 連絡先電話番号 |  |
| 納入予定品 | メーカー： 型 式： |

（１）　大気環境常時監視測定局

１）空調機本体

| 項目 | 仕様又は性能 | 納入予定品仕様 |
| --- | --- | --- |
| 形態 | ルームエアコン（壁掛け型） |  |
| 冷房能力 | 10畳程度（2.8kW程度） |  |
| 暖房能力 | 10畳程度（3.6kW程度） |  |
| 省エネ基準達成率 | 2027年度省エネ基準達成率100％以上であること |  |
| 電源 | 単相100V |  |
| 冷媒 | R32 |  |
| 寸法 | 室内機 ・固定器具、突起等を含み800mm×400mm×450mm（幅×奥行き×高さ）以下であること。 ・前面パネル全開時の奥行きが650mm以下であること。 ・風向調整羽根が稼働しているとき、最大で高さ450mm以下であること。 室外機 ・固定器具、突起等を含み900mm×400mm×800mm（幅×奥行き×高さ）以下であること。 |  |
| その他 | 停電復旧後、自動的に運転を再開できること。 |  |

２）付属品

| 項目 | 仕様又は性能 | 納入予定品仕様 |
| --- | --- | --- |
| リモコン | 空調機本体に付属している純正品であること。 |  |